Протокол информационного сопряжения

изделия ГОЭН-220 с управляющим компьютером

Редакция 1.1

Москва, 2025

Введение

Настоящий протокол устанавливает порядок информационного взаимодействия (ИВ) изделия ГО-ЭН-220 с управляющим компьютером (АРМ). Протокол определяет структуры унифицированных информационных блоков сообщений, передаваемых по каналам взаимодействия.

- Информационное взаимодействие с управляющего компьютера с подсистемами изделия ГОЭН-220

  - Передача информации

- ИВ ГОЭН-220 с АРМ осуществляется по протоколу Ethernet (согласно стандарту IEEE 802.3ab – канальный уровень, и согласно стандартам RFC 793 (TCP) и RFC 768 (UDP) – транспортный уровень);

- ИВ ГОЭН-220 с АРМ, на транспортном уровне должно осуществляться по следующим протоколам:

  - управляющие команды – TCP,

  - телеметрическая информация – UDP,

  - передача видео информации – UDP (RTP)

- IP-адрес ГОЭН-220: 192.168.0.2

- Реализация ИВ на ГОЭН-220 должна предусматривать возможность изменения IP-Адреса ГОЭН-220

- TCP-порт приема входящих подключений сервера (сторона ГОЭН-220): 5251;

- Протокол TCP должен быть настроен с отключенным алгоритмом Nagle.

- UDP-порт назначения передачи телеметрической информации: 5251

- UDP-порт (RTP) на стороне АРМ для приёма видео информации ТВ канала: 5252;

- UDP-порт (RTP) на стороне АРМ для приёма видео ТПВ канала: 5254.

- Передаваемая по протоколу RTP видеоинформация кодируется согласно следующим требованиям:

  - Кодирование каналов цветности – iYUV4:2:0 (NV12)

  - Кодирование (сжатие) видео информации – алгоритм HEVC (H.265)

  - Стандарт RTP – RFC 7798

- ГОЭН-220 не должен передавать более 2-ух потоков RTP одновременно

- Суммарный объем передаваемой информации не должен превышать 10 Мбит/с.

2.1 Структура команды от управляющего компьютера для ГОЭН-220

Все команды от управляющего компьютера для управления изделием ГОЭН-220 ожидаются на TCP-порту ГОЭН-220 управления.

Таблица 1 – адреса устройств согласно протоколу VDB.

| № | Название устройства | Адрес устройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управляющий компьютер (АРМ) | 0x00 |
| 2 | ГСП | 0x01 |
| 3 | ГОЭН-220 | 0x02 |
| 4 | ТВ камера | 0x03 |
| 5 | ТПВ камера | 0x04 |
| … |  |  |

Таблица 2 – Пример структуры поля данных командного сообщения от управляющего компьютера для ГОЭН-220 (Заголовок сообщения)

| Поле |  |  | Размер (байт) | Смещение (байт) | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd |  |  | 1 | 0 | 0x00 | Тип команды (например, запрос на чтение или запись) |
| status |  |  | 1 | 1 | 0x00 | Статус запроса или ответа (успех/ошибка) |
| src |  |  |  |  |  | Адрес отправителя |
|  |  | function | 1 | 2 | 0x00 | Адрес функции отправителя |
|  |  | device | 1 | 3 | 0x00 | Адрес устройства отправителя |
| dst |  |  |  |  |  | Адрес получателя |
|  | function |  | 1 | 4 | таблица 5 | Адрес функции получателя |
|  | device |  | 1 | 5 | 0x02 | Адрес устройства получателя |
| byteCount |  |  | 2 | 6 | таблица 5 | Количество байтов в поле данных |
| payload |  |  | 0 … n | 8 | таблица 5 | Поле данных, состоящее из байтов |

Поля поле данных командного сообщения формируются следующим образом:

- Адрес dst.function формируется согласно таблице 5;

- Адрес dst.device формируется согласно таблице 1;

- Адрес src.function не регламентируется;

- Адрес src.device формируется согласно таблице 1;

- payload и byteCount формируются согласно таблице 5.

Значение поля cmd при отправке управляющей команды от АРМ на ГОЭН-220: 0x00

Значение поля cmd при отправке ответа на управляющую команду от ГОЭН-220 на АРМ: 0x80

2.2. Формат передаваемых потоков

Для управления определённым оптическим каналом используется код канала согласно таблице 3.

Таблица 3 - Коды оптических каналов

| Код канала | Наименование передаваемого видеопотока |
| --- | --- |
| 0x00 | ТВ канал |
| 0x02 | ТПВ канал |
| … | … |

Таблица 4 - Коды видеопотоков

| Код канала | Наименование передаваемого видеопотока |
| --- | --- |
| 0x00 | ТВ канал, RTP-поток сжатого кодеком H.265 изображения iYUV4:2:0 (NV12) (согласно стандарту RFC 7798) |
| 0x02 | ТПВ канал, RTP-поток сжатого кодеком H.265 изображения iYUV4:2:0 (NV12) (согласно стандарту RFC 7798) |
| … | … |

2.3. Перечень управляющих команд для ГОЭН-220

Перечень команд, используемых для управления ГОЭН-220, представлен в таблице 5. Команды отправляются на VDB адрес ГОЭН-220 - 0x02. Для команд, которые не содержат в себе никаких параметров, значение поля byteCount = 0, а поле payload не обрабатывают.

Таблица 5 - Перечень управляющих команд

| № | Адрес функции | Мнемоническое обозначение | Длина поля payload | Передаваемые параметры payload |  | Описание команды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление каналами наблюдения |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x00 | CH_ENABLE | 2 | 0 байт: код видеопотока (см. таблицу 5) | Разрешить передачу выходного видеопотока канала. 0x00 – прекратить, ≠0x00 - разрешить. |  |
|  |  |  |  | 1 байт: разрешение передачи потока |  |  |
|  | 0x03 | MAN_ZOOM_IN | 2 | 0 байт: код канала (см. таблицу 3) | Начать уменьшение углового поля с заданной скоростью. Диапазон: (0x00…0xff) ед. |  |
|  |  |  |  | 1 байт: скорость привода, ед. |  |  |
|  | 0x04 | MAN_ZOOM_OUT | 2 | 0 байт: код канала (см. таблицу 3) | Начать увеличение углового поля с заданной скоростью. Диапазон: (0x00…0xff) ед. |  |
|  |  |  |  | 1 байт: скорость привода, ед. |  |  |
|  | 0x05 | MAN_ZOOM_STOP | 1 | 0 байт: код канала (см. таблицу 3) | Остановить изменение углового поля. |  |
|  | 0x1A | MAN_ZOOM_POSITION | 3 | 0 байт: код канала (см. таблицу 3) | Позиционирование углового поля по значению координаты привода. |  |
|  |  |  |  | 2 байт: координата привода, ед. |  |  |
|  | 0x06 | MAN_FOCUS_FAR | 2 | 0 байт: код канала (см. таблицу 3) | Начать движение привода резкости от фокальной плоскости с заданной скоростью. Диапазон: (0x00…0xff) ед. |  |
|  |  |  |  | 1 байт: скорость привода, ед. |  |  |
|  | 0x07 | MAN_FOCUS_NEAR | 2 | 0 байт: код канала (см. таблицу 3) | Начать движение привода резкости к фокальной плоскости с заданной скоростью. Диапазон: (0x00…0xff) ед. |  |
|  |  |  |  | 1 байт; скорость привода, ед. |  |  |
|  | 0x08 | MAN_FOCUS_STOP | 1 | 0 байт: код канала (см. таблицу 3) | Остановить движение привода резкости. |  |
|  | 0x1B | MAN_FOCUS_POSITION | 3 | 0 байт: код канала (см. таблицу 3) | Позиционирование фокуса по значению координаты привода. |  |
|  |  |  |  | 2 байт: координата привода, ед. |  |  |
|  | 0x0C | FIELDS_SYNC | 1 | 0 байт: номер опорного канала | Произвести цикл синхронизации с выбранным опорным каналом угловых полей всех других каналов. |  |
|  | 0x0D | REGULAR_FSYNC | 2 | 0 байт: номер опорного канала 1 байт: разрешение регулярной синхронизации угловых полей | Разрешить регулярную синхронизацию угловых полей каналов по наблюдаемому (опорному) каналу. 0x00 – прекратить ≠0x00 – разрешить |  |
|  | 0x0E | SYNC_NARROW_FEILDS | 0 | Отсутствуют | Произвести сведение каналов ТВ и ТПВ в узкое угловое поле |  |
| Управление лазерным дальномером-целеуказателем |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x11 | LFR_RADIATION | 2 | Код режима работы |  | 0х0000 – прерывание текущей задачи и блокировка излучения (сброс LFR_POWER_ON) 0хAA55 – однократный замер ЛД 0хB5AD – режим непрерывного ЛЦУ с заданной частотой («циклическая» работа ЛД) 0х9EED – «вспышка» ЛЦУ без ЛД |
|  | 0x12 | LFR_POWER_ON | 1 | Разрешение работы ЛД и ЛЦУ |  | =0x01 – Разрешить использование лазерного излучения =0x00 – Отключить силовые цепи ЛЦУ (равнозначно команде LFR_RADIATION со значением 0х0000) |
|  | 0x13 | LFR_SET_FREQ | 1 | Код частоты ЛЦУ, Гц |  | Код частоты ЛЦУ. Диапазон частот: (1…30), шаг 1 Гц |
| Управление платформой гиростабилизации |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x20 | ARR_SET | 1 | 0 байт: состояние арретиров |  | Управление механическим арретированием. 0x00 – снять механическое арретирование. После снятия арретирование, устройство переходит в положение «0». (Команда используется в начале работы с устройством) 0x01 – установить механическое арретирование. Установка арретирование производится только, если устройство находится в положение «Парковка» |
|  | 0x21 | STAB_EN | 1 | 0 байт: состояние стабилизаторов |  | Управление режимом работы системы стабилизации гироплатформы. 0x00 – отключить стабилизацию и управление положением (включить электрическое арретирование); 0x01 – включить стабилизацию и управление положением. |
|  | 0x23 | SET_DEF_POS | 1 | 0 байт: фиксированные положения ЛВ |  | Произвести ориентацию платформы в заданные угловые положения: 0xA1(0x00) – положение «0» – ϕY =0º / ϕZ =0º; 0xA2(0x01) – положение «Поход» – ϕY = -180º / ϕZ =0º; 0xA3(0x02) – положение «Пилотирование» – ϕY = 0º / ϕZ = -20º 0xA4 – положение «Парковка» – ϕY = 0º / ϕZ = 90º |
|  | 0xA7 | SET_SPEED_DEG | 8 | Байты (0...3): угловая скорость Z по азимуту (от младшего к старшему), float, град. |  | Начать движение платформы с заданной угловой скоростью. Скорость –число в диапазоне (до ±60 º/с) |
|  |  |  |  | Байты (4...7): угловая скорость X по углу места (от младшего к старшему), flaot, град. |  |  |
|  | 0x27 | SET_RELATIVE_ANGLE | 4 | Байты (0...1): относительный угол Z по азимуту (от младшего к старшему) |  | Произвести разворот гироплатформы на углы ϕz, ϕY относительно текущего положения. Углы – знаковое целое число в диапазоне (-179…+ 179) º |
|  |  |  |  | Байты (2...3): относительный угол X по углу места у (от младшего к старшему) … º |  |  |
|  | 0xA2 | SET_ABSOLUTE_ANGLE_DEG | 8 | Байты (0...3): абсолютный угол Z по азимуту (от младшего к старшему), (float) |  | Произвести разворот гироплатформы на абсолютные углы ϕz, ϕY. Углы – знаковое целое число в диапазоне (-179…+ 179) º |
|  |  |  |  | Байты (4...7): абсолютный угол X по углу места (от младшего к старшему) … º (float) |  |  |
| Управление автоматом захвата и сопровождения |  |  |  |  |  |  |
|  | 0x30 | TRACKING_EN_SINGLE | 10 | Байты (0-1): код канала (таб.2) |  | Режим «по одиночной цели». Начать захват и сопровождение цели, выделенной заданной рамкой с центром, координаты которого отсчитываются от верхнего левого угла кадра. Размеры и координаты – целые числа в диапазоне (0...1920), пиксель. |
|  |  |  |  | Байты (2-3): коорд. Х центра рамки захвата (мл.-ст.) |  |  |
|  |  |  |  | Байты (4-5): коорд. Y центра рамки захвата (мл. -ст.) |  |  |
|  |  |  |  | Байты (6-7): ширина рамки захвата (мл.-ст.) |  |  |
|  |  |  |  | Байты (8-9): высота рамки захвата (мл.-ст.) |  |  |
|  | 0x31 | TRACKING_DIS_SINGLE | 0 | Отсутствуют |  | Режим «по одиночной цели». Отключить режим захвата и сопровождения |
|  | 0x32 | TRACKING_CHS | 1 | Байт (0): id – номер цели. (0…3) |  | Режим «по групповой цели». Выбор номера цели для сопровождения. Если цель с выбранным номером была раньше захвачена, то изделие переходит в режим сопровождение цели с номером id. |
|  | 0x33 | TRACKING_EN_4 | 11 | Байт (0): код канала (см. таблицу 3) |  | Режим «по групповой цели». Начать захват цели с номером id, выделенной заданной рамкой с центром в (X, Y), координаты которого отсчитываются от верхнего левого угла кадра активного спектрального канала. Размеры и координаты – целые числа в диапазоне от 0 до width по горизонтали и от 0 до height по вертикали. Где width и height ширина и высота кадра активного спектрального канала в пикселях. Если в момент захвата сопровождение цели не ведётся, то сопровождаться начинает захваченная цель. (Модуль захвата и сопровождения одновременно может работать только с 1 каналом). |
|  |  |  |  | Байты (1): id – номер цели. (0...3) |  |  |
|  |  |  |  | Байт (2): всегда 0x00 выключить. |  |  |
|  |  |  |  | Байты (3-4): коорд. Х центра рамки захвата (мл.-ст.) |  |  |
|  |  |  |  | Байты (5-6): коорд. Y центра рамки захвата (мл.-ст.) |  |  |
|  |  |  |  | Байты (7-8): ширина рамки захвата (мл.-ст.) |  |  |
|  |  |  |  | Байты (9-10): высота рамки захвата (мл.-ст.) |  |  |
|  | 0x34 | TRACKING_DIS | 1 | Байт (0): id – номер цели. (0…3) |  | Режим «по групповой цели». Сброс захвата цели с номером id. Если цели с данным номером сопровождается, то режим сопровождения отключается. Статус других, ранее захваченных целей, не изменяется. |
| Технологические команды |  |  |  |  |  |  |
|  | 0xA0 | ALIGNMENT | 2 | Байты (0-1): код подтверждения команды |  | Команда юстировки - привязка положения «0/0» ЛВ (текущие угловые координаты ЛВ запоминаются как новый ноль отсчета). Код подтверждения команды – 0xD8A4 |
|  | 0xFE | Зарезервировано под телеметрию от ГОЭН-220 | - | - |  | - |

2.4. Перечень расширенных управляющих команд ТВ камеры ГОЭН-220

Перечень команд, используемых для расширенного управления ТВ камерой ГОЭН-220, представлен в таблице 6. Команды отправляются на VDB адрес ТВ камеры - 0x03. Для команд, которые не содержат в себе никаких параметров, значение поля byteCount = 0, а поле payload не обрабатывают.

Таблица 6 – Расширенный набор команд управления ФПУ типа FCB-EV9500M

|  | Адрес функции | Мнемоническое обозначение | Длина поля payload | Передаваемые параметры payload | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0x00 | FlickerReduction | 1 | Uint8 1-OFF, 2-ON | Устранение мерцания |
| 2. | 0x01 | BackLight | 1 | Uint8 1-OFF, 2-ON | Компенсация подсветки |
| 3. | 0x02 | Gamma | 1 | Uint8 1: Standard, 2: Straight | Управление режимами работы гамма-коррекции |
| 4. | 0x03 | GammaOffset | 1 | Uint8 -64, +64 | Установка смещения коррекции гаммы |
| 5. | 0x04 | ExExpComp_Reset | 0 |  | Сброс компенсации экспозиции |
| 6. | 0x05 | ExExpComp_UP | 1 | Uint8 Значение шага экспозиции 0x01 .. 0x7F | Увеличение компенсации экспозиции |
| 7. | 0x06 | ExExpComp_DOWN | 1 | Uint8 Значение шага экспозиции 0x01 .. 0x7F | Уменьшение компенсации экспозиции |
| 8. | 0x07 | ExExpComp_DIRECT | 1 | Uint8 Значение экспозиции 0x01 .. 0x7F | Установка значения компенсации экспозиции |
| 9. | 0x08 | Stabilizer | 1 | Uint8 1-OFF, 2-ON, 3-HOLD | Управление стабилизатором |
| 10. | 0x09 | Stabilizer_Level | 1 | Uint8 2=Super 3=Super+ (FHD only) | Режим стабилизации |
| 11. | 0x0A | HighSensitivity | 1 | Uint8 1-OFF, 2-ON | Режим высокой чувствиельности |
| 12. | 0x0B | Defog | 1 | Uint8 1-OFF, 2-ON | Режим устранения тумана |
| 13. | 0x0C | Wide-D | 1 | Uint8 1-OFF, 2-ON | Режим расширенного динамического диапазона |
| 14. | 0x0D | Wide-D_SetParameter | 3 | Uint8[0] - Уровень яркости дисплея 0: Темнее … 6: Ярче Uint8[1] - Выбор уровня компенсации яркости 0x0: Очень темно, 0x1: Темно, 0x2: Стандартно, 0x3: Ярко Uint8[2] - Уровень компенсации 0x0: Низкий, 0x1: Средний, 0x2: Высокий | Управление режимом расширенного динамического диапазона |
| 15. | 0x0E | NR | 1 | Uint8 NR level (00: Off, 01 to 05: level 1 to 5, 7F: 2D/3D | Комплексное управление алгоритмами шумоподавления |
| 16. | 0x0F | 2NR_3NR | 2 | Uint8[0]: Уровень шумоподавления алг. 2D 0x00: Выкл, 0x01 .. 0x05 Вкл Uint8[1]: Уровень шумоподавления алг. 2D3D (0: Выкл, 01 to 05 Вкл | Раздельное управление алгоритмами шумодоваления 2DNR/3DNR |
| 17. | 0x10 | HLC | 1 | Uint8 3-0b Уровень HLC 0: Выкл…3: Высокий 7–4b Уровень маски HLC 0: Выкл.. 3: Высокий | Управление режимом HLC Уровень маскирования ярких объектов (например, фар) Уровень маски ярких объектов |
| 18. | 0x11 | ICR | 1 | Uint8 1-OFF, 2-ON | Разрешение работы ИК фильтра |
| 19. | 0x12 | AutoICR | 1 | Uint8 1-OFF, 2-ON | Управление автоматическим ИК фильтром |
| 20. | 0x14 | AutoICR_Threshold | 1 | Uint8 0x00… 0xFF | Порог автоматического ИК фильтра |
| 21. | 0x15 | MinShutter | 1 | Uint8 1-OFF, 2-ON | Управление режимом минимальной выдержки |
| 22. | 0x16 | MinShutter_Limit | 1 | Uint8 0x05..0x14 | Ограничение минимальной выдержки |
| 22. | 0x17 | PictureFlip | 1 | Uint8 1-OFF, 2-ON | Переворот изображения |
| 23. | 0x18 | AutoFocus | 1 | Uint8 1-MANUAL, 2-AUTO | Управление режимом работы автофокуса |

2.5. Перечень расширенных управляющих команд ФПУ ТПВ камеры ГОЭН-220

Перечень команд, используемых для расширенного управления ТПВ камерой ГОЭН-220, представлен в таблице 7. Команды отправляются на VDB адрес ТПВ камеры - 0x04. Для команд, которые не содержат в себе никаких параметров, значение поля byteCount = 0, а поле payload не обрабатывают.

Таблица 7 – Расширенный набор команд управления ФПУ ТПВ камеры ГОЭН-220

|  | Адрес функции | Мнемоническое обозначение | Длина поля payload | Передаваемые параметры payload | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0x00 | INT_PERIOD_TIME | 3 | Uint24 0…92583 | Период сигнала начала экспозиции |
| 2. | 0x01 | INT_HIGH_LEVEL | 3 | Uint24 1... INT_PERIOD_TIME | Длительность экспозиции |
| 3. | 0x02 | FPA_CONF | 1 | Uint8 00b - 0°, 01b - 90°, 10b - 180°, 11b - 270° | Режим поворота изображения |
| 4. | 0x50 | COOLER_EN | 1 | Uint8 1-OFF, 2-ON | Управление холодильной установкой камеры |

2.6. Механизм поддержания соединения сессии TCP

Для обеспечения своевременного детектирования нарушения соединения протоколу TCP, сразу после установления соединения, АРМ осуществляет отправку на ГОЭН-220 сообщения поддержания соединения с установленным интервалом – keep-alive сообщение (KA-сообщение).

Сразу после установления TCP-соединения на стороне ГОЭН-220 ведется замер интервалов получения KA-сообщений от АРМ.

На стороне ГОЭН-220, при неполучении KA-сообщения в течении временного интервала, превышающего установленный (таймаут), ГОЭН-220 должен:

– разорвать TCP-сессию

– снять бит статуса соединения TCP (см. табл. 9, поле ETH_STATUS) в данных телеметрии

– продолжать отправку телеметрии и видео данных до установления нового соединения.

На стороне АРМ, при возникновении ошибки соединения при отправке KA-сообщения, АРМ должен:

– удалить текущее TCP-соединение

– попытаться выполнить повторное подключение к ГОЭН-220

Интервал отправки KA-сообщений: 500мс

Величина таймаута для KA-сообщений: 2000мс

Значения полей заголовка для KA-сообщения

cmd: 0x01 (запрос на чтение)

status: 0x00 (запрос без ответа)

src: 0x00

dst.function: 0x00

dst.device: 0x00

byteCount: 0x00

3. Структура телеметрической информации от ГОЭН-220

Телеметрия от ГОЭН-220 на АМР начинает передаваться после установления TCP-соединения АРМ к ГОЭН-220.

Передача выполняется по протоколу UDP (см. п. 1.1).

Интервал передачи телеметрической информации: 40мс.

Структура поля данных пакета UDP соответствует сообщению протокола Virtual Data Bus.

Таблица 8 – Пример структуры поля данных телеметрического сообщения от ГОЭН-220

| Поле |  |  | Размер (байт) | Смещение (байт) | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd |  |  | 1 | 0 | 0x00 | Тип команды (например, запрос на чтение или запись) |
| status |  |  | 1 | 1 | 0x00 | Статус запроса или ответа (успех/ошибка) |
| src |  |  |  |  |  | Адрес отправителя |
|  |  | function | 1 | 2 | 0xFE | Адрес функции отправителя |
|  |  | device | 1 | 3 | 0x02 | Адрес устройства отправителя |
| dst |  |  |  |  |  | Адрес получателя |
|  | function |  | 1 | 4 | 0xFE | Адрес функции получателя |
|  | device |  | 1 | 5 | 0x00 | Адрес устройства получателя |
| byteCount |  |  | 2 | 6 | … | Количество байтов в поле данных |
| payload |  |  | 0 … n | 8 | … | Поле данных, состоящее из байтов |

Поля поле данных командного сообщения формируются следующим образом:

- Адрес dst.function имеет постоянное значение - 0xFE;

- Адрес dst.device формируется согласно таблице 1;

- Адрес src.function имеет постоянное значение - 0xFE;

- Адрес src.device формируется согласно таблице 1;

- payload и byteCount формируются согласно таблице 5.

Таблица 9 – Структура телеметрической информации от ОЭЦН

| Смещение |  | Наименование поля |  | Мнем. | Описание данных | Тип/Возможные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телевизионный канал (ТВ, TV) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Исправность ФПУ |  | TV_SENSOR_STATUS |  | Исправность ФПУ | Unsigned, 1 байт; 0х00 – исправен. ≠0х00 - имеются ошибки: биты: - 0 = 1 – нет соединения - 1 = 1 – ошибка формирования кадровой частоты - 2 = 1 – ошибка формирования разрешения видеопотока - 3 = 1 – нет подключения UART |
| 1 | Исправность объектива |  | TV_LENS_STATUS |  | Исправность объектива | Unsigned, 1 байт; 0х00 – исправен. ≠0х00 - имеются ошибки биты: - 0 = 1 – нет соединения - 2 = 1 – ошибка датчика температуры |
| 2 | Кадровая частота |  | TV_FPS |  | Кадровая частота видеопотока, поступающего от ФПУ ТВ, Гц | Unsigned, 1 байт; |
| 3 | Вертикальное разрешение |  | TV_VRES |  | Вертикальное разрешение видеопотока, поступающего от ФПУ ТВ, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1080) |
| 5 | Горизонтальное разрешение |  | TV_HRES |  | Горизонтальное разрешение видеопотока, поступающего от ФПУ ТВ, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1920) |
| 7 | Время экспонирования |  | TV_EXP |  | Время экспонирования ФПУ ТВ, мс | Unsigned, 2 байта; (0…40000) |
| 9 | Координата увеличения |  | TV_ZOOM_DRIVE |  | Координата привода увеличения объектива ТВ, ед. | Unsigned, 2 байта; (0…4095) |
| 11 | Координата резкости |  | TV_FOCUS_DRIVE |  | Координата привода резкости объектива ТВ, ед. | Unsigned, 2 байта; (0…4095) |
| 13 | Температура объектива |  | TV_LENS_TEMP |  | Температура объектива ТВ, ºС | Signed, 1 байт; (-128…+127) |
| 14 | Фокусное расстояние |  | TV_FOCUS_MM |  | Фокусное расстояние объектива ТВ, мм | Float, 4 байта; (8.0…120.0) |
| 18 | Угловое поле |  | TV_FIELD_GRAD |  | Угловое поле зрения ТВ, …º | Float, 4 байта; (0.0…50.0) |
| 22 | Резерв 22 байта |  |  |  |  |  |
| Тепловизионный канал (ТПВ-С, MWIR) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Исправность ФПУ |  | MW_SENSOR_STATUS |  | Исправность ФПУ | Unsigned, 1 байт; 0х00 – исправен. ≠0х00 - имеются ошибки: биты: - 0 = 1 – нет соединения - 1 = 1 – ошибка формирования кадровой частоты - 2 = 1 – ошибка формирования разрешения видеопотока - 3 = 1 – нет подключения UART |
| 45 | Исправность объектива |  | MW_LENS_STATUS |  | Исправность объектива, | Unsigned, 1 байт; 0х00 – исправен. ≠0х00 - имеются ошибки биты: - 0 = 1 – нет соединения - 2 = 1 – ошибка датчика температуры |
| 46 | Кадровая частота |  | MW_FPS |  | Кадровая частота видеопотока, поступающего от ФПУ ТПВ-С, Гц | Unsigned, 1 байт; |
| 47 | Вертикальное разрешение |  | MW_VRES |  | Вертикальное разрешение видеопотока, поступающего от ФПУ ТПВ-С, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…480) |
| 49 | Горизонтальное разрешение |  | MW_HRES |  | Горизонтальное разрешение видеопотока, поступающего от ФПУ ТПВ-С, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…640) |
| 51 | Время экспонирования |  | MW_EXP |  | Время экспонирования ФПУ ТПВ-С, мс | Unsigned, 2 байта; (0.0…40000.0) |
| 53 | Координата увеличения |  | MW_ZOOM_DRIVE |  | Координата привода увеличения объектива ТПВ-С, ед. | Unsigned, 2 байта; (0…4095) |
| 55 | Координата резкости |  | MW_FOCUS_DRIVE |  | Координата привода резкости объектива ТПВ-С., ед. | Unsigned, 2 байта; (0…4095) |
| 57 | Температура объектива |  | MW_LENS_TEMP |  | Температура объектива ТПВ-С, ºС | Signed, 1 байт; (-128…+127) |
| 58 | Фокусное расстояние |  | MW_FOCUS_MM |  | Фокусное расстояние объектива ТПВ-С, мм | Float, 4 байта; (15.0…330.0) |
| 62 | Угловое поле |  | MW_FIELD_GRAD |  | Угловое поле зрения ТПВ-С, …º | Float, 4 байта; (0.0…50.0) |
| Лазерный дальномер-целеуказатель (ЛД с ЛЦУ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Исправность ЛДЦ |  | RF_STATUS |  | Исправность ЛДЦ: | Unsigned, 1 байт; 0х00 – исправен; ≠0х00 - имеются ошибки: биты: - 0 = 1 – нет соединения |
| 67 | Состояние измерения |  | RF_MEAS_STATE |  | Состояние измерения: | Unsigned, 1 байт; = 0х01 – измерение успешно – имеется значение дальности; ≠ 0х01 – ошибка текущего замера |
| 68 | Измеренная дальность |  | RF_LAST_DISTANCE |  | Значение измеренной дальности, м | Float, 4 байта; (0.0…65535.0) 49000.0 – отсутствие отраженного сигнала. |
| 72 | Средняя дальность |  | RF_AVG_DISTANCE |  | Среднее значение дальности, измеренное по пачке импульсов в частотном режиме измерения, м | Float, 4 байта; (0…65535.0) |
| 76 | СКО дальности |  | RF_RMS_DISTANCE |  | СКО значений дальности по пачке импульсов в частотном режиме, м | Float, 4 байта; (0…65535.0) |
| 80 | Состояния дальномера |  | RF_STATE |  | Флаги состояния дальномера | Unsigned, 2 байт; Байт 1: - бит 0 = 1 – всегда 1 - бит 1 = 1 – выход силовых цепей ЛЦУ на рабочий режим - бит 2 = 1 – лазерное излучение разрешено (силовые цепи включены) - бит 3 = 1 – перегрев - бит 4 = 1 – всегда 0. - бит 5 = 1 – излучение - бит 6 = 1 – пауза охлаждения (100 сек) - бит 7 = 1 – не используется Байт 2: - биты 0-7 – резерв |
| 82, 83 | … |  | … |  | Резерв | 2 байт; |
| 84 | Температура корпуса ЛД |  | RF_BDT |  | Температура корпуса дальномера, ºС | Float, 4 байта; (-70.0…+100.0) |
| Гиростабилизированная платформа (ГСП) |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Состояние соединения |  | GSP_STATUS |  | Состояние соединения с платформой, 0х00 – соединения исправно | Unsigned, 1 байт; |
| 89 | Состояние ГСП |  | GSP_MODE |  | Состояние ГСП: | Unsigned, 2 байта; Байт 1 – состояние ГСП биты: - 0 = 1 – установлены мех. арретиры - 1 = 1 – электрическое арретирование (удержание ЛВ относительно носителя без стабилизации) - 2 = 1 – двигатели выключены. - 3 = 1 – стабилизация включена - 4 = 1 – положение «0» - 5 = 1 – положение «Поход» - 6 = 1 – положение «Пилотирование» - 7: = 1 - режим управления по углу, = 0 - режим управления по скорости Байт 2: флаг упора парковки биты: - 0 = 1 – положение «Парковка» (механическое арретирование разрешено). |
| 91 | Координата POS_ϕY (угол азимута) |  | POS_Y |  | Угловое положение ЛВ ϕY по азимуту, ед. (см. рисунок 1) | Unsigned, 4 байта; (0...524288) |
| 95 | Координата POS_ ϕZ (угол места) |  | POS_Z |  | Угловое положение ЛВ ϕZ по углу места, ед. | Unsigned, 4 байта, (0...524288) |
| 99 | Угол ϕY (угол азимута) |  | ANGLE_Y |  | Угловое положение ЛВ ϕY по азимуту, …º | Float, 4 байта; (-180.0…+180.0) |
| 103 | Угол ϕZ (угол места) |  | ANGLE_Z |  | Угловое положение ЛВ ϕZ по углу места, …º | Float, 4 байта; (-120.0…+90.0) |
| 107 | Скорость Wy по углу азимута |  | SPEED_Y |  | Угловая скорость ЛВ Wy при движении по углу азимута, ед. | Float, 4 байта; (- 90000...+90000) (±72 º/с) |
| 111 | Скорость Wz по углу места |  | SPEED_Z |  | Угловая скорость ЛВ Wz при движении по углу места, ед. | Float, 4 байта; (-90000...+90000) (±72 º/с) |
| Модуль управления (МУ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | резерв |  |  |  |  | Unsigned, 1 байт; |
| 116 | резерв |  |  |  |  | Unsigned, 1 байт; |
| 117 | резерв |  |  |  |  | Unsigned, 1 байт; |
| 118 | Состояние автомата фокусировки |  | AF_STATE |  | Состояние автомата фокусировки: | Unsigned, 1 байт; биты: - 0 == 0х00 – ожидание, == 0х01 – активен (идет фокусировка). - 1-7 код канала (таблица 3) |
| 119 | Регулярная синхронизация угловых полей |  | REGULAR_FIELD_SYNC_STATE |  | Состояние режима регулярной синхронизации угловых полей | Unsigned, 1 байт; биты: - 0 == 0х00 – ожидание, == 0х01 – активен. - 1-7 код канала (таблица 3) |
| 120 | Состояние трекера |  | TRACK_STATE |  | Состояние модуля захвата и сопровождения. | Unsigned, 1 байт; 0хFF – сопровождение не ведётся, идет ожидание цели = ID потока – цель сопровождается ЛВ в указанном потоке |
| 121 | Состояние цели |  | TARGET_STATE |  | Состояние текущей цели, ведомой ЛВ | Unsigned char, 1 байт 0х00 – в захвате, 0х01 – срыв захвата. |
| 122 | Координаты строба цели |  | TRK_STR_X |  | Координата центра строба сопровождения цели по горизонтали, пиксель. | Signed short, 2 байта Координаты одиночной цели, ведомой ЛВ |
| 124 | Координаты строба цели |  | TRK_STR_Y |  | Координата центра строба сопровождения цели по вертикали, пиксель. | Signed short, 2 байта Координаты одиночной цели, ведомой ЛВ |
| 126 | Размер строба цели |  | TRK _STR_XSZ |  | Размер строба сопровождения цели по горизонтали, пиксель. | Signed short, 2 байта Координаты одиночной цели, ведомой ЛВ |
| 128 | Размер строба цели |  | TRK _STR_YSZ |  | Размер строба сопровождения цели по вертикали, пиксель. | Signed short, 2 байта Координаты одиночной цели, ведомой ЛВ |
| 130 | Угловые координаты цели |  | TARGET_Z |  | Угловая координата сопровождаемой цели по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), …º | Float, 4 байта Координаты одиночной цели, ведомой ЛВ |
| 134 | Угловые координаты цели |  | TARGET_X |  | Угловая координата сопровождаемой цели по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), …º | Float, 4 байта Координаты одиночной цели, ведомой ЛВ |
| 138 | Угловой размер цели |  | TARGET_Z_SZ |  | Угловой размер сопровождаемой цели по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), …º | Float, 4 байта Координаты одиночной цели, ведомой ЛВ |
| 142 | Угловой размер цели |  | TARGET_X_SZ |  | Угловой размер сопровождаемой цели по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), …º | Float, 4 байта Координаты одиночной цели, ведомой ЛВ |
| 146 | резерв |  |  |  |  | Unsigned, 1 байт; |
| 147 | резерв |  |  |  |  | Unsigned, 1 байт; |
| 148 | Статус канала ETH |  | ETH_STATUS |  | Статус информационного канала ETH | Unsigned, 1 байт; Комбинация флагов. - 0x01 TCP-Соединение активно - 0x02 RTP-поток, канал ТВ - 0x04 RTP-поток, канал ТПВ - 0xF8- резерв |
| 149 | резерв |  |  |  |  | Unsigned, 1 байт; |
| Служебная информация |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Год изготовления изделия |  | ID_YEAR |  | Год изготовления изделия, год | Unsigned, 1 байт; |
| 151 | Месяц изготовления изделия |  | ID_MONTH |  | Месяц изготовления изделия, месяц | Unsigned, 1 байт; |
| 152 | Порядковый номер |  | ID_ID |  | Порядковый номер | Unsigned, 1 байт; |
| 153 | Версия аппаратуры |  | ID_HARD_VER |  | Версия аппаратуры | Unsigned, 1 байт; |
| 154 | Версия ПО |  | ID_SOFT_VER |  | Версия ПО | Unsigned, 1 байт; |
| 155 | Часы наработки |  | ID_HOURS |  | Часы наработки, ч | Unsigned, 2 байта; |
| 157 | Минуты наработки |  | ID_MINUTES |  | Минуты наработки, мин | Unsigned, 1 байт; |
| 158 |  |  |  |  |  | Unsigned, 1 байт: |
| 159 |  |  |  |  |  | Unsigned, 6 байт; |
| 165 |  |  |  |  |  | Unsigned, 1 байта; |
| 166 |  |  |  |  |  | Float32, 4 байта; |
| 170 |  |  |  |  |  | Unsigned, 2 байта; |
| 172 | Нулевое положение платформы по азимуту |  | ALIGNMENT_POS_Y |  | Поправка положения «0» относительно нуля углового датчика угла азимута, ед. | Unsigned, 4 байта; |
| 176 | Нулевое положение платформы по углу места |  | ALIGNMENT_POS_Z |  | Поправка положения «0» относительно нуля углового датчика угла места, ед. | Unsigned, 4 байта; |
| Автосопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Номер канала |  | TRACKER_CHANNEL |  | ID потока, в котором происходит сопровождение (таблица 2). | Unsigned, 1 байт; Номер канала, передаваемый в модуль захвата и сопровождения и в котором производится захват или/и сопровождение. (таблица 2) |
| 181 | Номер активной цели |  | TARGET_ID |  | Номер сопровождаемой ЛВ цели | Unsigned, 1 байт; Номер сопровождаемой ЛВ цели (её параметры дублируются в полях 119-144 «одиночной цели») |
| 182 | Состояние цели 1 |  | TARGET_1_STATE |  | Состояние цели 1. | Unsigned, 1 байт; 0х00 – захват 0х01 – срыв захвата |
| 183 | Координаты строба цели 1 |  | TARGET_1_X |  | Координата центра строба сопровождения цели 1 по горизонтали, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1920) |
| 185 | Координаты строба цели 1 |  | TARGET_1_Y |  | Координата центра строба сопровождения цели 1 по вертикали, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1080) |
| 187 | Размер строба цели 1 |  | TARGET_1_X_SZ |  | Размер строба сопровождения цели 1 по горизонтали, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1920) |
| 189 | Размер строба цели 1 |  | TARGET_1_YS_Z |  | Размер строба сопровождения цели 1 по вертикали, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1080) |
| 191 | Угловые координаты цели 1 |  | TARGET_1_A _Z |  | Угловая координата сопровождаемой цели 1 по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), град | Float, 4 байта; |
| 195 | Угловые координаты цели 1 |  | TARGET_1_A_X |  | Угловая координата сопровождаемой цели 1 по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), град | Float, 4 байта; |
| 199 | Угловой размер цели 1 |  | TARGET_1_A_Z_SZ |  | Угловой размер сопровождаемой цели 1 по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), град | Float, 4 байта; |
| 203 | Угловой размер цели 1 |  | TARGET_1_A_X_SZ |  | Угловой размер сопровождаемой цели 1 по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), град | Float, 4 байта; |
| 207 | Состояние цели 2 |  | TARGET_2_STATE |  | Состояние цели 2. | Unsigned, 1 байт; 0х00 – захват 0х01 – срыв захвата |
| 208 | Координаты строба цели 2 |  | TARGET_2_X |  | Координата центра строба сопровождения цели 2 по горизонтали, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1920) |
| 210 | Координаты строба цели 2 |  | TARGET_2_Y |  | Координата центра строба сопровождения цели 2 по вертикали, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1080) |
| 212 | Размер строба цели 2 |  | TARGET_2_X_SZ |  | Размер строба сопровождения цели 2 по горизонтали, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1920) |
| 214 | Размер строба цели 2 |  | TARGET_2_YS_Z |  | Размер строба сопровождения цели 2 по вертикали, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1080) |
| 216 | Угловые координаты цели 2 |  | TARGET_2_A _Z |  | Угловая координата сопровождаемой цели 2 по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), град | Float, 4 байта; |
| 220 | Угловые координаты цели 2 |  | TARGET_2_A_X |  | Угловая координата сопровождаемой цели 2 по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), град | Float, 4 байта; |
| 224 | Угловой размер цели 2 |  | TARGET_2_A_Z_SZ |  | Угловой размер сопровождаемой цели 2 по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), град | Float, 4 байта; |
| 228 | Угловой размер цели 2 |  | TARGET_2_A_X_SZ |  | Угловой размер сопровождаемой цели 2 по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), град | Float, 4 байта; |
| 232 | Состояние цели 3 |  | TARGET_3_STATE |  | Состояние цели 3. | Unsigned, 1 байт; 0х00 – захват 0х01 – срыв захвата |
| 233 | Координаты строба цели 3 |  | TARGET_3_X |  | Координата центра строба сопровождения цели 3 по горизонтали, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1920) |
| 235 | Координаты строба цели 3 |  | TARGET_3_Y |  | Координата центра строба сопровождения цели 3 по вертикали, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1080) |
| 237 | Размер строба цели 3 |  | TARGET_3_X_SZ |  | Размер строба сопровождения цели 3 по горизонтали, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1920) |
| 239 | Размер строба цели 3 |  | TARGET_3_YS_Z |  | Размер строба сопровождения цели 3 по вертикали, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1080) |
| 241 | Угловые координаты цели 3 |  | TARGET_3_A _Z |  | Угловая координата сопровождаемой цели 3 по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), град | Float, 4 байта;] |
| 245 | Угловые координаты цели 3 |  | TARGET_3_A_X |  | Угловая координата сопровождаемой цели 3 по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), град | Float, 4 байта; |
| 249 | Угловой размер цели 3 |  | TARGET_3_A_Z_SZ |  | Угловой размер сопровождаемой цели 3 по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), град | Float, 4 байта; |
| 253 | Угловой размер цели 3 |  | TARGET_3_A_X_SZ |  | Угловой размер сопровождаемой цели 3 по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), град | Float, 4 байта; |
| 257 | Состояние цели 4 |  | TARGET_4_STATE |  | Состояние цели 4 | Unsigned, 1 байт; 0х00 – захват 0х01 – срыв захвата |
| 258 | Координаты строба цели 4 |  | TARGET_4_X |  | Координата центра строба сопровождения цели 4 по горизонтали, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1920) |
| 260 | Координаты строба цели 4 |  | TARGET_4_Y |  | Координата центра строба сопровождения цели 4 по вертикали, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1080) |
| 262 | Размер строба цели 4 |  | TARGET_4_X_SZ |  | Размер строба сопровождения цели 4 по горизонтали, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1920) |
| 264 | Размер строба цели 4 |  | TARGET_4_YS_Z |  | Размер строба сопровождения цели 4 по вертикали, пиксель | Unsigned, 2 байта; (0…1080) |
| 266 | Угловые координаты цели 4 |  | TARGET_4_A _Z |  | Угловая координата сопровождаемой цели 4 по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения) | Float, 4 байта; |
| 270 | Угловые координаты цели 4 |  | TARGET_4_A_X |  | Угловая координата сопровождаемой цели 4 по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), град | Float, 4 байта; |
| 274 | Угловой размер цели 4 |  | TARGET_4_A_Z_SZ |  | Угловой размер сопровождаемой цели 4 по азимуту (горизонтальная ось в координатах изображения), град | Float, 4 байта; |
| 278 | Угловой размер цели 4 |  | TARGET_4_A_X_SZ |  | Угловой размер сопровождаемой цели 4 по углу места (вертикальная ось в координатах изображения), град | Float, 4 байта; |
| 279 | резерв |  |  |  |  | Unsigned, 1 байт |
| 280 | резерв |  |  |  |  | Unsigned, 2 байта |
| 282 | резерв |  |  |  |  | Unsigned, 2 байта |
| 284 | резерв |  |  |  |  | Unsigned, 2 байта |
| 286 | резерв |  |  |  |  | Unsigned, 2 байта |
| 288 | резерв |  |  |  |  | Unsigned, 4 байта |
| Секция расширенной телеметрии ТВ камеры |  |  |  |  |  |  |
| 292 | резерв |  |  |  |  | Unsigned, 1 байт |
| 293 | Снижение мерцания |  | EVCAM_FlickerReduction |  |  | Uint8 1-OFF, 2-ON |  |
| 294 | Компенсация засветки |  | EVCAM_BackLight |  |  | Uint8 1-OFF, 2-ON |  |
| 295 | Гамма-коррекция |  | EVCAM_Gamma |  |  | Uint8 1: Standard, 2: Straight |  |
| 296 | Сдвиг гаммы |  | EVCAM_GammaOffset |  |  | Int8 -64…+64 |  |
| 297 | Компенсация экспозиции |  | EVCAM_ExExpComp_Pos |  |  | Uint8 Уровень компенсации экспозиции 0…127 |  |
| 298 | Стабилизатор изображения |  | EVCAM_Stabilizer |  |  | Uint8 1-OFF, 2-ON, 3-HOLD |  |
| 299 | Уровень стабилизации |  | EVCAM_Stabilizer_Level |  |  | Uint8 2=Super 3=Super+ |  |
| 300 | Высокая чувствительность |  | EVCAM_HighSensitivity |  |  | Uint8 Режим высокой чувствительности 1-OFF, 2-ON |  |
| 301 | Устранение тумана |  | EVCAM_Defog |  |  | Uint8 Снижение влияния тумана 1-OFF, 2-ON |  |
| 302 | Широкодинамичный диапазон / WDR |  | EVCAM_Wide-D |  |  | Uint8 Расширенный динамический диапазон 1-OFF, 2-ON |  |
| 303 | Параметр WDR |  | EVCAM_Wide-D_Parameter |  |  | Uint8[0] Уровень яркости дисплея 0: Темнее … 6: Ярче Uint8[1] Выбор уровня компенсации яркости 0x0: Очень темно, 0x1: Темно, 0x2: Стандартно, 0x3: Ярко Uint8[2] Уровень компенсации 0x0: Низкий, 0x1: Средний, 0x2: Высокий |  |
| 306 | Шумоподавление / NR |  | EVCAM_NR |  |  | Uint8 NR level (00: Off, 01 to 05: level 1 to 5, 7F: 2D/3D |  |
| 307 | 2D/3D шумоподавление |  | EVCAM_2NR_3NR |  |  | Uint8[0]: Уровень шумоподавления алг. 2D 0x00: Выкл, 0x01 .. 0x05 Uint8[1]: Уровень шумоподавления алг. 2D (0: Off, 01 to 05 |  |
| 309 | Скрытие источников засветки |  | EVCAM_HLC |  |  | Uint8 3-0b Уровень HLC 0: Выкл… 3: Высокий Уровень маскирования ярких объектов (например, фар) 7–4b Уровень маски HLC 0: Выкл….3: Высокий Уровень маски ярких объектов |  |
| 310 | Управление ИК-фильтром |  | EVCAM_ICR |  |  | Uint8 1-OFF, 2-ON |  |
| 311 | Авто ИК-фильтр |  | EVCAM_AutoICR |  |  | Uint8 1-OFF, 2-ON |  |
| 312 | Порог авто ИК-фильтра |  | EVCAM_AutoICR_Threshold |  |  | Uint8 Пороговый уровень включения ИК фильтра |  |
| 313 | Отражение изображения |  | EVCAM_PictureFlip |  |  | Uint8 1-OFF, 2-ON |  |
| 314 | Автофокус |  | EVCAM_Autofocus |  |  | Uint8 1-MANUAL, 2-AUTO |  |
| 315 | Мин. выдержка |  | EVCAM_MinShutter |  |  | Uint8 1-OFF, 2-ON |  |
| 316 | Ограничение мин. выдержки |  | EVCAM_MinShutter_Limit |  |  | Uint8 0x05…0x14 |  |
| Секция расширенной телеметрии ФПУ ТПВ камеры |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | Период экспозиции |  | MINI640_INT_PERIOD_TIME |  |  | Uint16 |  |
| 319 | Длительность экспозиции |  | MINI640_INT_HIGH_LEVEL |  |  | Uint16 |  |
| 321 | Поворот изображения |  | MINI640_FPA_CONF |  |  | Uint8 Поворот изображения 00b - 0°, 01b - 90°, 10b - 180°, 11b - 270° |  |
| 322 | Флаги состояния |  | MINI640_PCBIT_TSTAT_PSTAT |  |  | Uint8 0 - Результат встроенной проверки при включении питания 1 - Результат непрерывной встроенной проверки 2 - Температура FPA выше пороговой 3 Статус опорного напряжения 2,5 В 4 - Статус источника питания 3,3 В (АЦП) 5 - Статус источника питания 5 В 6 Статус источников питания +5 В / -4 В |  |
| 323 | Значение опорного напряжения 2.5В |  | MINI640_MONITOR_REF25V |  |  | Uint16 Измерение опорного напряжения 2,5 В (мВ) |  |
| 325 | Значение опорного напряжения 3.3В (АЦП) |  | MINI640_MONITOR_REF33V |  |  | Uint16 Измерение опорного напряжения 3,3 В (АЦП) (мВ) |  |
| 327 | Значение опорного напряжения +5 В / -4 В |  | MINI640_MONITOR_REF5V_N4V |  |  | Uint16 Измерение опорного напряжения +5 В / -4 В (мВ) |  |
| 329 | Версия встраиваемого ПО |  | MINI640_CCE_VERSIONSFT |  |  | Uint16 |  |
| 331 | Версия ПО для ПЛИС |  | MINI640_CCE_VERSIONFPGA |  |  | Uint16 |  |
| 333 | Управление охладителем ИК камеры |  | MINI640_COOLER_EN |  |  | Uint8 1-OFF, 2-ON |  |
| 334 | Счетчик времени наработки двигателя охладителя ИК камеры |  | MINI640_COOLER_TIMER |  |  | Uint32 |  |
| 338 | Температура ИК сенсора |  | IRSens-T |  |  | int16 |  |
| 340 | резерв |  |  |  |  | 5 байт |  |
| 345 | Расширенный статус ТВ камеры |  | Статус FCB‑EV9500M |  |  | Uint8[0] – Резерв; Uint8[1] – результат выполнения крайней команды по интерфейсу RS232. |  |
| 347 | Расширенный статус СВИК камеры |  | Статус MINI640 IDDCA |  |  | Uint8[0] – Резерв; Uint8[1] – результат выполнения крайней команды по интерфейсу RS232. |  |
| Секция расширенной телеметрии дальномера ЛДЦ-20И |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | Код состояния излучателя |  | LDC_EMIT_STATE_CODE |  |  | Uint8 |  |
| 350 | Код состояния термоконтроллера радиатора (корпуса) |  | LDC_RAD_TC_STATE_CODE |  |  | Uint8 |  |
| 351 | Код состояния термоконтроллера ЛД |  | LDC_LD_TC_STATE_CODE |  |  | Uint8 |  |
| 352 | Температура силового ключа измеренная |  | LDC_TEMP_POWER_SW |  |  | float |  |
| 356 | Температура радиатора (корпуса) измеренная |  | LDC_TEMP_RAD |  |  | float |  |
| 360 | Температура ЛД измеренная |  | LDC_TEMP_LD |  |  | float |  |
| 364 | Ток потребления нагревателя корпуса измеренный |  | LDC_RAD_HEATER_CURR |  |  | float |  |
| 368 | Напряжение питания измеренное |  | LDC_VOLTAGE |  |  | float |  |
| 372 | Ток потребления ТЭМ канала ЛД измеренный |  | LDC_TEM_LD_CURR |  |  | float |  |
| 376 | Падение напряжения на ТЭМ канала ЛД измеренное |  | LDC_TEM_LD_VOLTAGE_DROP |  |  | float |  |
| 380 | Температура ФД измеренная |  | LDC_TEMP_FD |  |  | float |  |
| 384 | Частота излучения дальномера |  | Frequency_LRF |  | Установленная частота для непрерывного режима работы дальномера. | Unsigned16 |  |